- 3环境现状调查与评价

- 3.1区域环境概况

- 3.1.1 地理位置

茌平区地处山东西部，聊城市的东北部，地理坐标为东经115°54'至116°26'和北纬36°22'至36°45'之间，东西宽46.3 公里，南北长43.5 公里，总面积1116.9平方公里。东邻齐河县，南连东阿县、东昌府区，西靠东昌府区、临清市，北与高唐县接壤。

本项目位于山东茌平经济开发区内，开发区东与德州市潘店镇接壤，西接聊城市东昌府区、茌平区博平镇，南邻茌平区主城区，北邻茌平区胡屯镇。

- 3.1.2 地形地貌

茌平区位于黄河下游鲁西平原，西南距聊城35公里。因黄河多次在境内的改道中冲积，形成微度起伏的岗、坡、洼相间地貌，属黄河冲积平原，茌平地势以黄河流向，自西向东北倾斜，最高点海拔35米，最低处海拔26.5米，平均坡度1/15000，土壤深厚，沙黏相间，地质较均匀。1984年，土地普查总面积167.5万亩，其中耕地121.15万亩，占总面积的73.6%，人均3.26亩，高于全省人平均土地水平。地貌特征分为九种类型，即：河滩高地，新决口扇形地，高坡地，平坡地，洼坡地，浅平坡地，沙岗地，河质河槽地和碟形洼地。

评价区地处鲁西北黄河平原，长期接受新生界沉积，第四纪地层覆盖较厚约300米，300 米以下为第三纪，地表埋深20.00m 以内为第四系全新统的近代黄河冲积层，岩性为砂性土和粘性土两大类。砂性土包括粉土、粉砂，粘性土为粉质粘土、粘土。两类土体的不同组合，构成了本区钻探深度内土体不同的地质结构类型。即砂性土单层结构区、粘性土单层结构区和粘性土—砂性土多层结构区三种土体地质结构类型。

本区地形平坦，微地貌类型为平坡地，由西南向东北方向微倾斜。地层为第四系冲击层，表层土因人类的长期活动形成了一个硬壳层，1-7层为粉土与粉质粘土交互出现，粉土层力学性质较好，而粉质粘土由于含水量较高，空隙较大，因而力学性质一般，第八层粘土性质一般，自第九层开始，各土层力学性质明显增强，且随深度增加其力学性质有逐渐增强的趋势。场地未见有不良工程地质现象，地震基本烈度按7度设防。

区域地质构造图见图3.1-1。

- 3.1.3 气候和气象

茌平区属暖温带大陆性季风气候，具有显著的季节变化和季风气候特征，属半干旱大陆性气候区。春季干旱多风降水少，回暖迅速，光照充足；夏季气温高，雨量集中，温、湿度大，雨热同季；秋季天高气爽，降水较少，辐射减弱，气温下降，易出现秋旱；冬季寒冷干燥，雨雪稀少，越冬作物常受冻害。年平均气温13.1℃，历史年均日照2740.7小时，年平均相对湿度67%，无霜期193 天；多年平均降水量580.8 毫米，降水量季节分布不均，多集中在6～8月份，其它月份降水较少。近三年平均风速为2.0m/s，近五年平均风速为1.8m/s，从近三年情况看：春季的3、4 月份风速最大为2.6m/s；9 月风速最小为1.4m/s。

近五年以南风（S）为主导风向，近三年均以南南东（SSE）为主导风向，除静风天气外，该区域盛行风向较为集中，全年以南南东（SSE）风出现频率最高为15.97%，其次为南（S）风；西西北（WNW）风出现频率最小。春、夏季以南（S）风出现频率为最高；秋、冬季以南南东（SSE）风出现频率为最高。

茌平区降雨量受季风影响显著，多年平均降雨量为580.8mm，年最大降水量为1004.7mm。降雨分布特点表现为季节变化大，春季降水量仅占全年降水量的16%左右，夏季降水量最为集中，占全年降水量的55%左右；年际降雨量变化也较大。累年年均蒸发量为2106.5mm。

- 3.1.4 河流水系

茌平区为海河流域集中区，共有徒骇河、马颊河、茌中河、茌新河、四新河等14条河流，多系源近流短、季节性间歇河流，主要承担上游和境内排水。地表水系自西南至东北方向分布，主要有徒骇河水系。

（1）徒骇河

发源于山东省莘县文明寨，流经聊城市莘县、阳谷、东昌府、茌平、高唐等五县（区），在山东沾化区入渤海，河道总长 410 公里，总流域面积18090.4 平方公里，干流从莘县文明寨入境经过市城区东南部，到高唐县李集出境进入德州市，长169.5 公里，流域面积5182.7平方公里。沿途有金线河、小运河、周公河、小湄河、西新河、七里河、赵牛河、茌中河、上四新河、羊角河等一些小支流、沟渠。徒骇河季节性特征极为明显，枯水期主要是污水，只有汛期或引黄尾水能不同程度地对污水进行稀释。聊城市共有5个县、市的工业废水排入徒骇河，上游有莘县、阳谷的污水排入河内，中游有东昌府区的污水，下游有茌平区的污水。徒骇河在茌平区境内长28.7 公里，流域面积142 平方公里。徒骇河流经本区东侧，离开发区最近为约3.5公里。

（2）茌新河

茌新河是1973 年全区人民自力更生开挖的新河，故名茌新河。茌新河源于韩集乡蒋庄南，向北经广平乡、振兴街道办事处、温陈乡，在胡屯乡白庄入徒骇河。全长27.60km，底宽7m，流域面积201.60km2，流量59m3/s。该河道主要功能为泄洪和河道两侧农田灌溉。

区域地表水系图见图3.1-2。

- 3.1.5 水文地质概况

茌平区处于鲁西北平原松散岩类水文地质区，冲积平原淡水水文地质亚区，聊城-禹城古河道带孔隙水水文地质小区和阳谷-齐河古河道、间带孔隙水水文地质小区。其中聊城-禹城古河道带孔隙水水文地质小区砂层累计厚度一般10～20m，单井涌水量一般1000～1440m3/d。阳谷-齐河古河道、间带孔隙水水文地质小区砂层累计厚度一般10～20m，局部小于5m，单井涌水量一般720～960m3/d。茌平区含水层其上部主要由黄河沉积而成，下部为河湖相沉积，总的沉积规律是上部颗粒细，下部颗粒粗。按照地质时代、含水层埋藏特点和地下水水力性质，将深度500m 范围内地下水在垂向上划分为浅层、中深层、深层三个含水岩（层）组。

1、浅层地下水

本区地下水开发利用的重点是松散岩类孔隙浅层地下水资源。浅层地下水水文地质条件较好，第四纪沉积物厚度大致使第四系含水层发育，除淡水广泛分布外，还有咸水、淡水在水平与垂直方面上相间分布。根据农业用水的水质划分标准，其垂直分带规律为:一层结构（全淡）、二层结构（咸-淡）和三层结构（淡-咸-淡）三种情况（淡水指水质矿化度1.3-2.0g/L；咸水指水质矿化度 2.0-5.0g/L）。全淡区主要分布在城区东北部、冯屯镇西北部、杜朗口镇南部、乐平镇东南方向赵牛河沿岸。咸水区：主要分布在温陈办事处北部、冯屯镇何管屯-唐洼、韩屯镇北部原张营乡一带、赵官屯以南至乐平镇105 国道以西。按照浅层地下水埋深及含水层累积厚度等因素，可划分为三个区：（1）浅层淡水丰富区；（2）浅层淡水较丰富区；（3）浅层淡水贫乏区。

（1）浅层淡水丰富区

浅层淡水丰富区主要分布在古河道主流带中，底界面埋藏深，含水层厚度大，水量大且丰富，水质较好。茌平区分布面积较小。该淡水底界面埋深一般40～70m，含水层厚度较大，多为15～20m，局部可达25m以上，岩性多为细砂、中细砂和粉细砂。该区单井出水量也较大，据抽水试验资料，抽水降深5m 时，单井出水量1200～1440m3/d，最大出水量可达2400m3/d。

（2）浅层淡水较丰富区

浅层淡水较丰富区处于古河道主流带与边缘带的过渡地带，茌平大部分区域分布该淡水。该区淡水底界面埋藏深度20～40m，含水层累计厚度5～15m，岩性以粉细砂、细砂为主，单井出水量960m3/d左右。

（3）浅层淡水贫乏区

浅层淡水贫乏区处于古河道边缘带或间带，岩性为粉砂和粉细砂，底界面埋深均小于20m。含水层累计厚度一般小于5m。单井出水量小于20t/h。该区在水化学垂直分带上属于二层结构的上层和中深层咸水连为一体，呈孤岛形状和带状分布于浅层淡水贫乏区的范围内，二者呈渐变关系。该区岩性多为粘性土，夹有薄层粉细砂及细砂。

2、中深层含水岩组分布发育规律及特征

中深层含水岩组是位于浅层含水岩组和深层含水岩组中间的含水体，其顶、底板埋深在60～260m 之间。由于受古地理环境的制约，该层地下水以咸水为主体（部分全淡区除外），矿化度一般2000～5000mg/l，个别地段高达17000mg/l。目前，该层地下水尚无利用价值。

3、深层含水岩组分布发育规律及特征

深层含水岩组其顶、底板埋深一般在200～380m，局部地段顶板埋深180～185m，含水层厚度18～80m，岩性为粉砂、细砂、中细砂、中砂、中粗砂、粗砂及粗砂夹砾石，但以中细砂为主。含水层上下均有相对稳定的隔水层，其岩性无论是水平上的分布，还是垂向上的埋藏，均无一定的规律。根据导水系数和水量分为深层淡水丰富区和深层淡水较丰富区。

（1）深层淡水丰富区

该区导水系数100～200m3/d，单井出水量1440～2400m3/d，局部大于2400m3/d。主要分布在茌平区的贾寨、杨官屯、博平、丁块、赵官屯、韩集、城关、王老、杜郎口等地。该区含水层顶板200m 左右，含水砂层厚度30～60m，含水层岩性为粉砂、粉细砂、细砂、中细砂和中砂砾石，地下水矿化度1.11～1.85g/l，水温为22℃。

（2）深层淡水较丰富区

该区导水系数50～100m3/d，水量720～1440m3/d。分布范围最大。该区含水层顶板埋深200～366m，岩性为粉砂、细砂、中砂、中细砂、中砂夹砾石。该层淡水矿化度0.9～1.9g/l，水温21～24℃。

项目区域水文地质图见图3.1-3。

- 3.1.6 土壤植被

茌平区土壤面积共91413.8 公顷，占全区土地总面积的81.85％。茌平区境内土壤类型较少，分布较简单。从类型上看共有潮土、盐土和风沙土3种土类，其中潮土为境内面积最大的土壤类型，本区地势平坦，土层较厚，沙粘适中，垦殖率高，灌溉条件优越，适合多种作物生长。

茌平区属平原地带，植被覆盖度低，地带性植被为暖温带落叶阔叶林，但由于农垦历史悠久，境内天然植被已很少，除零星分布的自然植被外，主要为栽培植被，具有明显的次生性质。地表植被多为农作物、人工栽培的用材林、农田林网、四旁树木和经济林木及次生草木植物群落。

- 3.2 大气环境质量现状调查与评价

- 3.2.1空气质量达标区判定

根据《中共聊城市委办公室聊城市人民政府动办公室关于2022 年全市空气质量情况的通报》，2022年茌平区细颗粒物(PM2.5)年均浓度为44ug/m3；可吸入颗粒物(PM10)年均浓度为78ug/m3；二氧化硫(SO2)年均浓度为15ug/m3；二氧化氮(NO2)年均浓度为28ug/m3；一氧化碳(CO)第95 百分位数浓度为1.1mg/m3；臭氧(O3)8h 第90 百分位数浓度为171ug/m3。茌平区2022 年SO2、NO2、CO 浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5、PM10、O3 浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。故判断，项目所在地处于不达标区。

- 3.2.2基本污染物环境质量现状调查与评价

本次评价收集了茌平区例行监测点评价基准年2022年连续1年的监测数据，数据统计及评价情况见表3.2-1。

表3.2-1 茌平区例行点基本污染物监测数据统计及评价结果一览表

| 污染物 | 单位 | 年评价指标 | 现状浓度 | 评价标准 | 占标率 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | μg/m3 | 年平均质量浓度 | 15 | 60 | 25.0% | 达标 |
|  |  | 98%保证率日平均浓度 （共365个有效数据，第358大值） | 28 | 150 | 18.7% |  |
| NO2 | μg/m3 | 年平均质量浓度 | 28 | 40 | 70.0% | 达标 |
|  |  | 98%保证率日平均浓度 （共365个有效数据，第358大值） | 54 | 80 | 67.5% |  |
| PM10 | μg/m3 | 年平均质量浓度 | 78 | 70 | 111.4% | 超标 |
|  |  | 95%保证率日平均浓度 （共365个有效数据，第347大值） | 173 | 150 | 115.3% |  |
| PM2.5 | μg/m3 | 年平均质量浓度 | 44 | 35 | 125.7% | 超标 |
|  |  | 95%保证率日平均浓度 （共365个有效数据，第347大值） | 109 | 75 | 145.3% |  |
| CO | mg/m3 | 95%保证率日平均浓度 （共365个有效数据，第347大值） | 1.1 | 4 | 27.5% | 达标 |
| O3 | μg/m3 | 90%保证率日最大8h滑动平均浓度 （共365个有效数据，第329大值） | 114 | 160 | 71.3% | 达标 |

由上表可见，2022 年茌平区例行监测点环境空气中SO2、NO2年均浓度、相应百分位数24h平均质量浓度及CO相应百分位数日平均质量浓度和O3日最大8小时滑动平均值相应百分位数质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年均浓度、相应百分位数日平均质量不达标。

3.2.3 其他污染物环境质量现状监测

3.2.3.1监测布点

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），其他污染物环境质量现状数据可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料，本项目引用《山东茌平经济开发区总体发展规划（2023-2035 年）环境影响报告书》中2个环境空气监测点的监测数据。引用监测以来项目周边无新的同类污染源投产，本次环境空气监测数据能够说明项目周边特征污染物现状情况，满足HJ2.2-2018大气导则要求。

布点情况见表3.2-2和图3.2-1。

表3.2-2  环境空气现状监测点位设置

| 序号 | 监测点位 | 相对厂区方位 | 相对厂区距离 | 选取意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 王九村 | N | 2310m | 了解厂区主导风向下风向空气质量 |
| 2# | 瑞赛氪尔（聊城市） 新材料有限公司厂址 | NNW | 2270m | 了解厂区主导风向下风向空气质量 |

3.2.3.2 监测项目

表3.2-3  环境空气监测项目一览表

| 测点序号 | 名称 | 引用监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 王九村 | 氨（小时值）、TSP（日均值） |
| 2# | 瑞赛氪尔（聊城市）新材料有限公司厂址 | 氨（小时值）、汞及其化合物（小时值）、TSP（日均值） |

3.2.3.3 监测时间与频率

山东省科霖检测有限公司于2023 年10 月18 日至24 日对1#点位进行取样监测；聊城市科源环保检测服务中心（普通合伙）于2022 年07 月05 日至11 日对2#点位进行取样监测。

3.2.3.4 监测分析方法

环境空气监测分析方法具体见表3.2-4。

表3.2-4  环境空气污染物分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | 0.01 |
| 2 | 汞及其化合物 | 环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法 | HJ542-2009 | 3×10-6 |
| 3 | TSP | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | HJ1263-2022 | 0.007 |

3.2.3.5 监测结果

环境空气现状监测采样现场气象条件见表3.2-5至表3.2-6，检测结果见表3.2-7和表3.2-8。

表3.2-5  环境空气采样现场气象条件（2023年10月）

| 气象条件 日期/时间 |  | 气温(℃) | 气压(kPa) | 风向 | 风速(m/s) | 总云 | 低云 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.18 | 00:15 | 10.8 | 101.6 | S | 1.5 | / | / |
|  | 07:05 | 13.2 | 101.6 | S | 1.3 | 3 | 1 |
|  | 13:10 | 17.6 | 101.6 | S | 1.2 | 3 | 1 |
|  | 19:13 | 14.0 | 101.6 | S | 1.4 | / | / |
| 10.19 | 00:40 | 10.6 | 102.1 | N | 1.5 | / | / |
|  | 07:23 | 13.9 | 102.1 | N | 1.3 | 3 | 1 |
|  | 13:35 | 20.5 | 102.1 | N | 1.2 | 3 | 1 |
|  | 18:55 | 14.5 | 102.1 | N | 1.5 | / | / |
| 10.20 | 00:40 | 10.9 | 102.8 | N | 1.5 | / | / |
|  | 07:30 | 14.3 | 102.8 | N | 1.3 | 3 | 1 |
|  | 13:30 | 19.6 | 102.8 | N | 2.1 | 3 | 1 |
|  | 19:05 | 13.6 | 102.8 | N | 1.4 | / | / |
| 10.21 | 00:43 | 11.4 | 102.6 | N | 1.6 | / | / |
|  | 07:23 | 15.0 | 102.6 | N | 1.3 | 3 | 1 |
|  | 12:50 | 21.2 | 102.6 | N | 1.2 | 3 | 1 |
|  | 18:53 | 13.3 | 102.6 | N | 1.4 | / | / |
| 10.22 | 01:09 | 11.6 | 102.0 | S | 1.4 | / | / |
|  | 07:23 | 15.5 | 102.0 | S | 1.3 | 3 | 1 |
|  | 12:55 | 21.6 | 102.0 | S | 1.8 | 3 | 1 |
|  | 18:50 | 14.3 | 102.0 | S | 1.4 | / | / |
| 10.23 | 01:15 | 10.8 | 102.3 | S | 1.5 | / | / |
|  | 07:25 | 13.6 | 102.3 | S | 2.2 | 3 | 1 |
|  | 12:57 | 20.4 | 102.3 | S | 1.3 | 3 | 1 |
|  | 19:35 | 13.0 | 102.3 | S | 1.4 | / | / |
| 10.24 | 01:20 | 11.6 | 102.6 | S | 1.3 | / | / |
|  | 08:07 | 14.0 | 102.6 | S | 1.9 | 3 | 1 |
|  | 12:50 | 21.3 | 102.6 | S | 1.1 | 3 | 1 |
|  | 19:03 | 14.2 | 102.6 | S | 1.4 | / | / |

表3.2-6 环境空气采样现场气象条件（2022年7月）

| 气象条件 日期/时间 |  | 气温(℃) | 气压(kPa) | 风向 | 风速(m/s) | 总云 | 低云 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.05 | 02:00 | 23.6 | 100.0 | S | 2.2 | / | / |
|  | 08:00 | 24.1 | 100.0 | S | 2.3 | 6 | 3 |
|  | 14:00 | 30.1 | 99.9 | S | 2.5 | 4 | 2 |
|  | 20:00 | 24.7 | 100.0 | S | 2.1 | / | / |
| 07.06 | 02:00 | 20.2 | 99.7 | N | 2.0 | / | / |
|  | 08:00 | 23.4 | 99.6 | N | 2.1 | 5 | 3 |
|  | 14:00 | 26.2 | 99.6 | N | 2.0 | 4 | 2 |
|  | 20:00 | 23.8 | 99.7 | N | 2.0 | / | / |
| 07.07 | 02:00 | 23.5 | 100.0 | S | 2.6 | / | / |
|  | 08:00 | 27.1 | 99.8 | S | 3.0 | 5 | 3 |
|  | 14:00 | 32.9 | 99.7 | S | 2.2 | 5 | 3 |
|  | 20:00 | 31.1 | 99.8 | S | 1.7 | / | / |
| 07.08 | 02:00 | 28.4 | 100.0 | S | 1.9 | / | / |
|  | 08:00 | 29.0 | 99.8 | S | 2.2 | 5 | 3 |
|  | 14:00 | 34.3 | 99.8 | S | 2.5 | 5 | 3 |
|  | 20:00 | 30.2 | 99.7 | S | 2.1 | / | / |
| 07.09 | 02:00 | 26.6 | 99.9 | S | 2.0 | / | / |
|  | 08:00 | 29.5 | 99.8 | S | 3.2 | 5 | 3 |
|  | 14:00 | 34.2 | 99.7 | S | 2.8 | 6 | 2 |
|  | 20:00 | 31.7 | 99.7 | S | 3.2 | / | / |
| 07.10 | 02:00 | 26.2 | 99.9 | N | 2.3 | / | / |
|  | 08:00 | 27.7 | 99.9 | N | 3.4 | 5 | 3 |
|  | 14:00 | 28.2 | 99.9 | N | 3.2 | 5 | 3 |
|  | 20:00 | 23.2 | 99.9 | N | 2.9 | / | / |
| 07.11 | 02:00 | 23.2 | 100.0 | N | 2.8 | / | / |
|  | 08:00 | 23.0 | 100.1 | N | 2.9 | 5 | 3 |
|  | 14:00 | 28.9 | 99.8 | N | 3.3 | 5 | 3 |
|  | 20:00 | 26.5 | 99.8 | N | 3.0 | / | / |

表3.2-7  环境空气引用监测结果一览表（1#点位）             单位：mg/m3

| 点位 | 时间 | 氨 |  |  |  | TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2:00 | 8:00 | 14:00 | 20:00 | 日均值 |
| 1# | 2023.10.18 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.225 |
|  | 2023.10.19 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.247 |
|  | 2023.10.20 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.262 |
|  | 2023.10.21 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.232 |
|  | 2023.10.22 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.229 |
|  | 2023.10.23 | 0.05 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.248 |
|  | 2023.10.24 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.227 |

表3.2-8  环境空气引用监测结果一览表（2#点位）             单位：mg/m3

| 点位 | 时间 | 氨 |  |  |  | 汞及其化合物 |  |  |  | TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2:00 | 8:00 | 14:00 | 20:00 | 2:00 | 8:00 | 14:00 | 20:00 | 日均值 |
| 2# | 2022.07.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.254 |
|  | 2022.07.06 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.250 |
|  | 2022.07.07 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.248 |
|  | 2022.07.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.257 |
|  | 2022.07.09 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.251 |
|  | 2022.07.10 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.229 |
|  | 2022.07.11 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.245 |

- 3.2.4 环境空气质量现状评价

- 3.2.4.1评价方法

采用单因子指数法进行评价，即污染物实测浓度与评价标准的比值Pi，当Pi≤1时，表示环境空气中该污染物不超标；Pi＞1时，表示该污染物超过评价标准。

- 3.2.4.2评价因子

选择监测因子作为评价因子，未检出、无环境质量标准的监测因子不予评价。

- 3.2.4.3评价标准

区域环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及附录A、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。环境空气质量现状评价结果见下表。

表3.2-9 环境空气质量现状评价结果

| 点位 | 项目 | 小时浓度 |  |  | 日均浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单因子指数范围 | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 单因子指数范围 | 超标率 （%） | 最大超标倍数 |
| 1# | 氨 | 0.25～0.8 | 0 | — | — | — | — |
|  | TSP | — | — | — | 0.75～0.873 | 0 | — |
| 2# | 氨 | 0.1～0.25 | 0 | — | — | — | — |
|  | TSP | — | — | — | 0.763～0.857 | 0 | — |
| 注：未检出不予评价 |  |  |  |  |  |  |  |

由监测结果可以看出，各环境空气监测点位TSP可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中要求，氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中要求，汞及其化合物未检出。

3.2.5 区域大气治理方案

根据《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025 年）》等文件精神，茌平区人民政府发布了《关于印发聊城市茌平区“十四五”生态环境保护规划的通知》，明确了大气污染治理工作的总体目标及相关措施。根据规划，区域近期拟采取的大气污染治理措施如下：

（1）加强施工扬尘精细化管控。严格落实施工工地扬尘管控责任，制定施工扬尘污染防治实施方案，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价。全面推行绿色施工，严格执行建筑施工、拆迁工地落实施工现场围挡、道路硬化、车辆冲洗、物料覆盖、洒水降尘、车辆密闭运输“六项措施”，安装在线监测和视频监控设施，并接入监管平台。道路、水利等线性工程科学有序施工，鼓励具备分段施工条件的各类长距离的市政、公路、水利等线性工程分段施工，减少开挖面积，鼓励开挖道路分段封闭施工，缩短裸露时间。加强施工扬尘监管执法，对问题严重的依法依规实施联合惩戒。落实上级城镇新建住宅建筑装修交付政策。稳步发展装配式建筑，力争到2025年，装配式建筑面积占比达到55%。

（2）强化道路扬尘综合治理。推进湿式低尘机械化清扫作业，到2025 年，城市建成区道路机械化清扫率达到90%。加大城市外环路、城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。加强渣土车扬尘管理，推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，保持行驶途中全密闭，通过视频监控、车牌号识别、卫星定位跟踪等手段，实行全过程监督。

（3）加强裸地、堆场扬尘污染控制。对城市公共区域、长期未开发的建设裸地、废旧厂区、闲置空地、院落、物流园、大型停车场等进行排查建档，并采取绿化、硬化、清扫等措施减少扬尘。

（4）完善降尘监测网络。完善城区道路扬尘自动在线监测网络，在主城区主要街道、重点区域建设扬尘自动在线监测设施。全区平均降尘量不得高于7 吨/月·平方公里。

（5）推动大气氨排放控制。探索建立大气氨规范化排放清单，摸清重点排放源。加强畜禽养殖业大气氨排放源头防控，优化肥料、饲料结构，推进养殖业、种植业大气氨排放控制。2025 年年底前，大型规模化养殖场氨排放总量下降完成省、市下达的任务目标。按照省、市有关部署，逐步开展工业氨排放管控，强化固定源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控，鼓励企业优化升级烟气脱硝设施喷氨控制系统，减少氨过剩量。

（6）强化餐饮油烟污染治理。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。对城市建成区产生油烟的餐饮服务单位依法依规进行整治，探索实施治理设施第三方运维管理、运行状态监控。加大油烟超标排放、违法露天烧烤等行为的监管执法力度。

（7）加强有毒有害气体治理。加强消耗臭氧层物质（ODS）生产、使用和进出口全过程管理。强化恶臭、有毒有害大气污染物防控，对恶臭投诉较多的重点企业和园区安装电子鼻。提升突发环境事件监测预警预报能力，推进茌平化工产业园有毒有害气体环境风险预警体系建设，调整优化监测站点布局，完善监测网络，进一步加强化工产业园全程监管。加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，未经许可禁止掺烧垃圾、工业固废，对污染物排放不能稳定达到锅炉排放标准和重点区域特别排放限值要求的进行整改或淘汰。

随着聊城市茌平区“十四五”生态环境保护规划工作的全面开展，区域环境空气质量将得到改善。

信源集团及本项目目前采取了一系列措施，降低污染排放。具体包括：

- （1）配套建设高效脱硫、除尘、脱硝措施，锅炉烟气污染物稳定达到超低排放要求；

（2）煤炭运输优先采用火车输煤，降低公路运输扬尘影响；

（3）建设全封闭煤场和输煤系统，配备干雾抑尘措施，减少卸煤和转运过程扬尘污染；

（4）渣库、灰库等产尘环节配套高效除尘器。

3.3 地表水环境质量现状调查与评价

3.3.1水环境质量现状调查

本项目废水全部经处理后综合利用，不外排，与周边地表水体无直接水力联系。考虑到本项目所在的信源集团厂区距离区域最近的地表水体为茌新河，茌新河受信发集团电厂、氧化铝、电解铝等生产影响较大，且信源集团雨水管网排至茌新河，因此本次评价期间调查区域茌新河现状水质情况。本次评价收集了2021年-2023年茌新河入徒骇河前白庄闸断面例行监测数据，具体见表3.3-1。

表3.3-1  茌新河白庄闸断面例行监测数据一览表           单位mg/L

| 年份 | CODcr（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 高锰酸盐指数（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年 | 36 | 1.10 | 8.4 |
| 2022年 | 24 | 1.35 | 5.6 |
| 2023年 | 31 | 0.878 | 8.4 |
| 标准值 | 40 | 2.0 | 15 |

根据例行监测结果，茌新河监测断面2021年至2023年各监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。

本次评价收集了2023年9月份茌新河入徒骇河前白庄闸断面例行监测数据，具体见表3.3-2。

表3.3-2  茌新河白庄闸断面例行监测数据一览表

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 8.5 |
| 溶解氧 | mg/L | 9.4 |
| 化学需氧量 | mg/L | 26 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.08 |
| 氦氮 | mg/L | 0.388 |
| 总氮 | mg/L | 0.93 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 5.3 |
| 总磷 | mg/L | 0.1 |
| 氟化物 | mg/L | 0.79 |
| 氰化物 | mg/L | 未检出 |
| 硫化物 | mg/L | 0.23 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 7.2 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0046 |
| 石油类 | mg/L | 0.34 |
| 铜 | mg/L | 未检出 |
| 锌 | mg/L | 0.14 |
| 铅 | mg/L | 0.025 |
| 镉 | mg/L | 0.0041 |
| 砷 | mg/L | 0.0014 |
| 硒 | mg/L | 0.0008 |
| 汞 | mg/L | 0.0003 |
| 六价铬 | mg/L | 未检出 |
| 粪大肠菌群 | MPN/L | 6300 |

根据茌新河白庄闸断面例行监测可见，断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。

3.3.2水环境质量现状监测

3.3.2.1监测布点

为了解区域地表水水质情况，本次地表水现状监测引用《山东茌平经济开发区总体发展规划（2023-2035 年）环境影响报告书》中位于茌新河的2个监测点位地表水监测数据和河流底泥监测数据，断面设置情况具体见表3.3-3和图3.3-1。

表3.3-3  地表水测断面设置情况

| 编号 | 所在河流 | 监测点位置 | 监测目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 茌新河 | 茌新河入开发区前上游断面 | 了解茌新河入开发区前水质、河流底泥现状 |
| 2# | 茌新河 | 茌新河出开发区断面 | 了解开发区内茌新河水质、河流底泥现状 |

3.3.2.2 监测项目

水质监测项目为：pH、COD、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、硒、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫酸盐、氯化物、锰、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD5、硫化物、粪大肠菌群、硝酸盐、镍、钴、锑、铁、全盐量等。同时测量河宽、河深、流速、流量、水温等水文参数。

河流底泥监测项目为：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、六价铬等。

3.3.2.3 监测单位、监测时间与频率

山东瑞新检测技术有限公司于2023年12月20日至22日连续3天进行水质取样监测，每天取样一次。底泥监测1天，采样1次。

3.3.2.4 监测分析方法

按国家环保局《环境监测技术规范》、《水和废水监测分析方法》（第四版）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中推荐方法进行。

表3.3-4  监测项目分析方法

| 项目名称 | 标准代号 | 标准名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | HJ 1147-2020 | 水质pH值测定电极法 | / |
| 硝酸盐氮 | HJ/T 198-2005 | 水质硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法 | 0.006mg/L |
| 挥发酚 | HJ 503-2009 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | 0.0003mg/L |
| 高锰酸盐指数 | GB/T 11892-1989 | 水质 高锰酸盐指数的测定 | 0.5mg/L |
| 汞 | HJ694-2014 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | 0.04μg/L |
| 硒 | HJ700-2014 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 0.41μg/L |
| 镍 |  |  | 0.06μg/L |
| 铜 |  |  | 0.08μg/L |
| 镉 |  |  | 0.05μg/L |
| 砷 |  |  | 0.12μg/L |
| 铅 |  |  | 0.09μg/L |
| 锰 |  |  | 0.12μg/L |
| 铁 |  |  | 0.82μg/L |
| 锌 |  |  | 0.67μg/L |
| 钴 |  |  | 0.03μg/L |
| 锑 |  |  | 0.15g/L |
| 全盐量 | HJ/T51-1999 | 水质全盐量的测定 重量法 | 10mg/L |
| 氯化物 | GB11896-1989 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 | 10mg/L |
| 氨氮 | HJ 535-2009 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L |
| 氟化物 | GB/T 7484-1987 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | 0.05mg/L |
| 硫酸盐 | HJ/T342-2007 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 | 8mg/L |
| 总磷 | GB/T 11893-1989 | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 | 0.01mg/L |
| 总氮 | HJ 636-2012 | 水质总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 0.05mg/L |
| 硫化物 | HJ/T200-2005 | 水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 | 0.005mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | GB/T 7494-1987 | 水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法 | 0.05mg/L |
| CODcr | HJ 828-2017 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | 4mg/L |
| 溶解氧 | 国家环境保护总局（2002）第四版（增补版） | 水和废水监测分析方法 第三篇 第三章（一）溶解氧（三）便携式溶解氧仪法 | / |
| BOD5 | HJ 505-2009 | 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法 | 0.5mg/L |
| 铬（六价） | GB/T 7467-1987 | 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004mg/L |
| 石油类 | HJ 970-2018 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） | 0.01mg/L |
| 氰化物 | HJ 484-2009 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 | 0.004mg/L |
| 粪大肠菌群 | HJ 347.2-2018 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 | 20MPN/L |

表3.3-5 底泥监测项目分析方法及检出限

| 检测项目 | 检测方法 | 检测依据 | 检出限 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定 | GB/T22105.2-2008 | 0.01 | mg/kg |
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | 0.01 | mg/kg |
| 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第1部分：土壤中总汞的测定 | GB/T22105.1-2008 | 0.002 | mg/kg |
| 总铬 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2019 | 4 | mg/kg |
| 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2019 | 1 | mg/kg |
| 铅 |  |  | 10 | mg/kg |
| 镍 |  |  | 3 | mg/kg |
| 锌 |  |  | 1 | mg/kg |
| 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取一火焰原子吸收分光光度法 | HJ1082-2019 | 0.5 | mg/kg |

3.3.2.5 监测结果

监测结果及见表3.3-6～表3.3-8。

表3.3-6  地表水现状监测结果一览表

| 检测项目 | 检测结果（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# |  |  | 2# |  |  |
|  | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 |
| pH（无量纲） | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.8 |
| 溶解氧 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.3 |
| 汞（µg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷（µg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 硒（µg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锑（µg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铜 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 高锰酸盐指数 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 4.1 |
| 氨氮 | 0.365 | 0.326 | 0.345 | 0.481 | 0.431 | 0.438 |
| CODcr | 16 | 14 | 16 | 19 | 17 | 18 |
| 总氮 | 1.84 | 1.44 | 1.64 | 1.94 | 1.81 | 1.96 |
| BOD5 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.7 |
| 总磷 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.12 |
| 氯化物 | 198 | 201 | 188 | 212 | 220 | 206 |
| 硫酸盐 | 164 | 178 | 169 | 157 | 164 | 170 |
| 氟化物 | 0.42 | 0.48 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.44 |
| 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 挥发酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 阴离子表面活性剂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 石油类 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 210 | 270 | 280 | 240 | 210 | 250 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锰 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铁 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 镍 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 硫化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 硝酸盐（以N计） | 1.05 | 1.03 | 1.24 | 1.38 | 1.33 | 1.44 |
| 钴 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 全盐量 | 824 | 832 | 854 | 852 | 881 | 863 |

表3.3-7 地表水文参数一览表

| 监测项目 |  | 监测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 河宽（m） | 河深（m） | 流速（m） | 流量（m3/h） | 水温（℃） |
| 2023.12.20 | 1# | 35 | 2.0 | 静流 | / | -2.8 |
|  | 2# | 40 | 2.2 | 静流 | / | -3.4 |
| 2023.12.21 | 1# | 35 | 2.0 | 静流 | / | -2.6 |
|  | 2# | 40 | 2.2 | 静流 | / | -3.4 |
| 2023.12.22 | 1# | 35 | 2.0 | 静流 | / | -3.2 |
|  | 2# | 40 | 2.2 | 静流 | / | -2.4 |

表3.3-8 地表水底泥监测结果一览表

| 采样日期 | 2023.12.20 |  |
| --- | --- | --- |
| 采样点位 | 1#茌新河 | 2#茌新河 |
| 镉（mg/kg） | 0.25 | 0.18 |
| 砷（mg/kg） | 8.94 | 8.34 |
| 铅（mg/kg） | 22 | 20 |
| 总铬（mg/kg） | 58 | 53 |
| 铜（mg/kg） | 22 | 27 |
| 镍（mg/kg） | 26 | 20 |
| 锌（mg/kg） | 54 | 61 |
| 汞（mg/kg） | 0.070 | 0.051 |
| 六价铬（mg/kg） | 未检出 | 未检出 |

3.3.3 地表水环境质量现状评价

3.3.3.1 评价标准

根据水体的功能要求，茌新河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。

3.3.3.2 评价方法

采用单因子指数法进行评价。具体计算公式如下：

（1）一般水质因子（随因子浓度增加而水质变差的水质因子）

式中：Si,j――标准指数，Si,j≤1清洁、Si,j＞1污染；

Ci,j――评价因子i在j点的实测浓度值，mg/L；

Cs,i――评价因子i的评价标准限值，mg/L；

（2）特殊水质因子――pH的标准指数

；

；

式中：SpHj――pH的标准指数；pHj――pH的实测值；

pHsd――评价标准中pH的下限值；pHsu――评价标准中pH的上限值。

（3）对于DO，其单因子指数SDoj为

式中：DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs——溶解氧的水质评价标准值，mg/L；

t——水温，℃；

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L。

3.3.3.3 评价结果

评价结果见表3.3-9。

表3.3-9  地表水水质现状评价结果

| 监测断面 监测项目 | 1# | 2# |
| --- | --- | --- |
| pH | 0.03 | 0.1 |
| 溶解氧 | 0.31 | 0.31 |
| 高锰酸盐指数 | 0.22 | 0.26 |
| 氨氮 | 0.17 | 0.23 |
| CODCr | 0.38 | 0.45 |
| BOD5 | 0.33 | 0.37 |
| 总磷 | 0.34 | 0.38 |
| 氟化物 | 0.28 | 0.25 |
| 粪大肠菌群 | 0.01 | 0.01 |

注：未检出项、无标准项不评价。

监测结果显示，茌新河各监测断面水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。

3.3.4底泥质量现状评价

3.3.4.1 评价标准

底泥评价标准参照执行《底泥重金属污染状况评价技术指南》（DB37/T4471-2021）附录A筛选值标准。

底泥污染指数进行评价，其公式为：

式中，Pi----为i污染物的底泥污染指数；

Ci----为i污染物的实测值；

Si----为i污染物的评价标准值或参考值。

3.3.4.2 评价结果

底泥监测评价结果见表3.3-10。

表3.3-10  茌新河底泥评价结果一览表

| 采样点位 | 1# | 2# |
| --- | --- | --- |
| 镉（mg/kg） | 0.42 | 0.30 |
| 砷（mg/kg） | 0.358 | 0.334 |
| 铅（mg/kg） | 0.157 | 0.143 |
| 总铬（mg/kg） | 0.193 | 0.17 |
| 铜（mg/kg） | 0.220 | 0.270 |
| 镍（mg/kg） | 0.260 | 0.200 |
| 锌（mg/kg） | 0.216 | 0.244 |
| 汞（mg/kg） | 0.117 | 0.085 |

根据河流底泥现状监测结果可知，茌新河中底泥各监测因子满足《底泥重金属污染状况评价技术指南》（DB37/T4471-2021）附录A筛选值标准。

3.4地下水环境质量现状监测与评价

3.4.1地下水环境质量现状监测

3.4.1.1 监测布点

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，本次地下水现状监测引用《山东茌平经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中2个水质水位监测点和3个水位监测点数据，并在本项目附近补充监测1个水质水位点。

监测点位具体情况见表3.4-1和图3.4-1。

表3.4-1  地下水现状监测一览表

| 序号 | 监测点 | 方位 | 距项目距离 | 设置意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 张东全村 | W | 1740m | 了解项目上游地下水水位、水质 | 引用 |
| 2# | 本项目机组附近信源集团地下水监控井 | — | — | 了解项目周边地下水水位、水质 | 本次实测 |
| 3# | 雷庄村 | NE | 760m | 了解项目下游地下水水质 | 引用 |
| 4# | 魏庄村 | S | 360m | 了解项目区周边地下水水位 | 引用 |
| 5# | 李市村 | W | 4010m |  |  |
| 6# | 王九村 | N | 2310m |  |  |
| 7# | 刘寨村 | NE | 2700m |  |  |
| 8# | 何潘村 | SE | 2610m |  |  |

3.4.1.2 监测项目

监测因子：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、铁、锰、铜、锌、铝、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-。同时测量水温、井深、地下水埋深。

3.4.1.3 监测单位、时间和频率

本次监测单位为山东蓝城分析测试有限公司，2024年5月11日对区域地下水进行采样监测，监测一天，采样一次。

引用数据监测单位为山东省科霖检测有限公司，2023年10月18日进行取样监测，监测一天，采样一次；聊城市科源环保检测服务中心（普通合伙）、山东微谱检测技术有限公司，2022年7月8日进行取样监测，监测一天，采样一次。

3.4.1.4 监测分析方法

本次监测所用的监测分析方法见表3.4-2。

表3.4-2  本次监测地下水水质监测分析方法

| 项目名称 | 标准代号 | 标准名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | HJ 1147-2020 | 水质 pH值的测定 电极法 | -- |
| 总硬度 | DZ/T 0064.15-2021 | 地下水质分析方法 第15部分：总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 1.0 mg/L |
| 六价铬 | DZ/T 0064.17-2021 | 地下水质分析方法 第17部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004 mg/L |
| 碳酸根 | DZ/T 0064.49-2021 | 地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 | 5 mg/L |
| 碳酸氢根 |  |  | 5 mg/L |
| 氰化物 | DZ/T 0064.52-2021 | 地下水质分析方法 第52部分：氰化物的测定 吡啶-吡唑啉酮分光光度法 | 0.002 mg/L |
| 溶解性总固体 | DZ/T 0064.9-2021 | 地下水质分析方法 第9部分：溶解性固体总量的测定 重量法 | 10 mg/L |
| 菌落总数 | GB/T 5750.12-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标 4.1 平皿计数法 | 1 CFU/mL |
| 总大肠菌群 |  | 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标 5.1 多管发酵法 | 2 MPN/100mL |
| 阴离子表面活性剂 | GB/T 5750.4-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 13.1 亚甲基蓝分光光度法 | 0.050 mg/L |
| 耗氧量 | GB/T 5750.7-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 4.1 酸性高锰酸钾滴定法 | 0.05 mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | GB/T 7493-1987 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 | 0.003 mg/L |
| 硫化物 | HJ 1226-2021 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | 0.003 mg/L |
| 挥发性酚类 | HJ 503-2009 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 方法1 萃取分光光度法 | 0.0003 mg/L |
| 氨氮 | HJ 535-2009 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 0.025 mg/L |
| 汞 | HJ 694-2014 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | 0.04 μg/L |
| 砷 |  |  | 0.3 μg/L |
| 铅 | HJ 700-2014 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 0.09 μg/L |
| 镉 |  |  | 0.05 μg/L |
| 铁 | HJ 776-2015 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.01 mg/L |
| 钠 |  |  | 0.12 mg/L |
| 钾 |  |  | 0.05 mg/L |
| 铜 |  |  | 0.04 mg/L |
| 镁 |  |  | 0.003 mg/L |
| 钙 |  |  | 0.02 mg/L |
| 锰 |  |  | 0.01 mg/L |
| 铝 |  |  | 0.009 mg/L |
| 锌 |  |  | 0.009 mg/L |
| 硝酸盐氮 | HJ 84-2016 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | 0.004 mg/L |
| 氯化物 |  |  | 0.007 mg/L |
| 氟化物 |  |  | 0.006 mg/L |
| 硫酸盐 |  |  | 0.018 mg/L |

3.4.1.5 监测结果

地下水现状监测结果见表3.4-3和表3.4-4。

表3.4-3  地下水质量现状监测结果

| 序号 | 检测项目 | 1#张东全村 | 2#信源集团 | 3#雷庄村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 7.2 | 7.8 | 7.3 |
| 2 | 氨氮（mg/L） | 0.55 | 0.035 | 0.032 |
| 3 | 硝酸盐氮（mg/L） | 0.198 | 0.016 | 4.63 |
| 4 | 亚硝酸盐氮（mg/L） | 0.016 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 挥发酚（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 0.0009 |
| 6 | 氰化物（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 耗氧量（mg/L） | 3.08 | 0.97 | 0.83 |
| 8 | 硫酸盐（SO42-）（mg/L） | 303 | 205 | 169 |
| 9 | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 0.012 |
| 10 | 总硬度（mg/L） | 490 | 523 | 446 |
| 11 | 氯化物（Cl-）（mg/L） | 298 | 178 | 71 |
| 12 | 氟化物（mg/L） | 0.57 | / | 0.36 |
| 13 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 铁（mg/L） | 0.104 | 0.04 | 未检出 |
| 15 | 锰（µg/L） | 0.21 | 0.34 | 未检出 |
| 16 | 铜（µg/L） | 1.94 | 未检出 | / |
| 17 | 锌（mg/L） | 未检出 | 0.013 | 未检出 |
| 18 | 铝（mg/L） | / | 0.031 | 未检出 |
| 19 | 溶解性总固体（mg/L） | 1.01×103 | 1.40×103 | 674 |
| 20 | 汞（µg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 21 | 砷（µg/L） | 0.23 | 未检出 | 未检出 |
| 22 | 铅（µg/L） | 未检出 | 0.32 | 未检出 |
| 23 | 镉（µg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 24 | K+（mg/L） | 1.75 | 1.67 | 未检出 |
| 25 | Na+（mg/L） | 131 | 334 | 42.0 |
| 26 | Ca2+（mg/L） | 73.0 | 50.9 | 204 |
| 27 | Mg2+（mg/L） | 55.2 | 96.9 | 296 |
| 28 | CO32-（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 43.4 |
| 29 | HCO3-（mg/L） | 163 | 905 | 263 |
| 30 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | / | 未检出 | / |
| 31 | 硫化物（mg/L） | 未检出 | 未检出 | / |
| 32 | 菌落总数（CFU/mL） | 63 | 9.6×104 | / |
| 注：/表示该项未检测 |  |  |  |  |

表3.4-4 地下水水位监测结果

| 监测点位 监测项目 | 1#张东全村 | 2#信源集团 | 4#魏庄村 | 5#李市村 | 6#王九村 | 7#刘寨村 | 8#何潘村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温（℃） | 14.6 | 15.6 | 15.0 | 15.5 | 15.6 | 15.0 | 14.9 |
| 井深（m） | 40 | 48.38 | 25 | 28 | 25 | 30 | 35 |
| 水位（m） | 23.7 | / | 24.2 | 28.4 | 26.0 | 26.0 | 24.3 |
| 埋深（m） | 6.3 | 6.85 | 8.3 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.7 |

3.4.2 地下水环境质量现状评价

- 3.4.2.1 评价标准

地下水评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体见总则。

- 3.4.2.2 评价方法

评价方法采用单因子指数法，即计算实测浓度值与评价标准值之比。公式如下：

Pi=CiSi

式中：Pi—第i种污染物的单因子指数(pH除外)；

Ci—i污染物的实测浓度，mg/L；

Si—i污染物评价标准，mg/L。

对于pH，其标准指数按下式计算：

PpH=7.0−pHCi7.0−pHsd   (pHCi≤7.0)            PpH=pHCi−7.0pHsu−7.0    (pHCi＞7.0)

式中：PpH—pH的标准指数；

pHci—pH的现状监测结果；

pHsd—pH采用标准的下限值；

pHsu—pH采用标准的上限值。

- 3.4.2.3 评价结果

选取现状监测因子为评价因子，无标准及未检出的不做评价。地下水环境质量现状评价结果见表3.4-5。

表3.4-5  地下水各测点单因子评价结果

| 检测项目 | 1#张东全村 | 2#信源集团 | 3#雷庄村 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 0.133 | 0.533 | 0.2 |
| 氨氮 | 1.1 | 0.07 | 0.064 |
| 硝酸盐氮 | 0.0099 | 0.0008 | 0.232 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.016 | / | / |
| 挥发酚 | / | / | 0.45 |
| 耗氧量 | 1.027 | 0.323 | 0.277 |
| 硫酸盐 | 1.212 | 0.82 | 0.676 |
| 六价铬 | / | / | 0.24 |
| 总硬度 | 1.089 | 1.162 | 0.991 |
| 氯化物 | 1.192 | 0.712 | 0.284 |
| 氟化物 | 0.57 | / | 0.36 |
| 铁 | 0.347 | 0.133 | / |
| 锰 | 0.002 | 0.003 | / |
| 铜 | 0.002 | / | / |
| 锌 | / | 0.013 | / |
| 铝 | / | 0.155 | / |
| 溶解性总固体 | 1.01 | 1.4 | 0.674 |
| 砷 | 0.023 | / | / |
| 铅 | / | 0.032 | / |
| Na+ | 0.655 | 1.67 | 0.21 |
| 菌落总数 | 0.63 | / | / |

本次评价搜集了信源集团电厂生产区地下水例行监测数据（具体点位详见图2.1-3 本项目与信源集团位置关系以及依托工程分布图），具体如下。

表3.4-5  信源集团电厂生产区地下水例行监测数据

| 检测项目 | 检测结果2023.9 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
| pH（无量纲） | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 7.3 |
| 氨氮（mg/L） | 0.089 | 0.212 | 0.136 | 0.190 | 0.222 | 0.158 |
| 硝酸盐氮（mg/L） | 0.257 | 0.111 | 0.133 | 0.096 | 0.114 | 0.210 |
| 亚硝酸盐氮（mg/L） | 0.016 | 0.004 | 未检出 | 0.007 | 0.004 | 未检出 |
| 耗氧量（mg/L） | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.0 |
| 硫酸盐（SO42-）（mg/L） | 239 | 269 | 220 | 210 | 252 | 211 |
| 六价铬（mg/L） | 0.005 | 未检出 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.007 |
| 总硬度（mg/L） | 626 | 542 | 596 | 532 | 518 | 491 |
| 氯化物（Cl-）（mg/L） | 231 | 235 | 216 | 225 | 246 | 224 |
| 氟化物（mg/L） | 0.93 | 0.94 | 0.87 | 1.08 | 1.02 | 0.81 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 2 | 未检出 | 未检出 | 2 | 未检出 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1500 | 1540 | 1360 | 1460 | 1500 | 1120 |
| 砷（µg/L） | 3.6 | 1.1 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 3.6 |

根据本次监测以及搜集的信源集团电厂生产区监控井例行检测结果，项目所在区域地下水环境质量已不能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求，主要超标因子为氨氮、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氟化物等。总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、钠出现超标主要与当地水文地质条件有关。氨氮、耗氧量超标可能与农业生产、生活面源污染有关。氟化物超标一方面与地质原因有关，聊城等沿黄地市深层地下水存在氟背景较高，另一方面也与区域工业企业排放氟化物有一定关系。

3.4.2.3 区域地下水改善措施

1、区域治理方案

茌平区人民政府发布了《关于印发聊城市茌平区“十四五”生态环境保护规划的通知》，强化地下水污染协同防治。

（1）加强空间布局管控。将土壤和地下水环境管理要求纳入国土空间规划，根据土壤、地下水污染状况和风险合理规划土地用途。永久基本农田集中区域禁止规划建设可能造成土壤污 染的建设项目。居住区和学校、医院、疗养院等单位周边，禁止新（改、扩）建可能造成土壤污染的项目。新（改、扩）建建设项目涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。

（2）推动地下水环境分区管理。按照国家和省市要求，开展地下水型饮用水水源保护区、补给区及供水单位周边环境状况调查评估，推进补给区地下水环境管理。科学划定地下水污染防治重点区，探索地下水污染防治重点区管控模式与配套政策。非地质背景导致未达到水质目标要求的，制定地下水质量达标方案或保持方案，明确防治措施及完成时限。

（3）开展地下水环境状况调查评估。开展“一企一库”“两场一区”（即化学品生产企业、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场、化工产业为主导的工业集聚区）地下水环境状况调查评估。根据上级部署要求，2023年，完成一批化工企业、垃圾填埋场地下水环境调查评估；到2025年，完成一批其他污染源地下水环境状况调查评估。

（4）强化地下水环境风险管控。督促“一企一库”“两场一区”采取防渗漏措施，按要求建设地下水环境监测井，开展地下水环境自行监测，及时掌握地下水水质变化情况。开展地下水污染重点监管单位周边地下水环境监测。逐步建立覆盖我区重点企业地下水环境监测网络，进一步摸清我区地下水环境状况。针对存在地下水污染的化工企业，实施地下水污染风险管控，阻止污染扩散，加强风险管控后期环境监管。

2、山东茌平经济开发区改善方案

（1）加强开发区内地下水监控，建立健全地下水环境监管体系，对于不符合规范的老井及时建立新井代替；

（2）污水处理厂设置除氟池，进一步降低氟化物排放浓度；

（3）控制农业面源对地下水的污染；

（4）加强土壤对地下水污染的防控作用；

（5）区内各企业应加强对地下水的保护，强化防渗措施，并制定合理的应急预案；

（6）加强对地下水超标因子变化的分析研究，持续开展地下水的监测评价。

3.5声环境质量现状监测与评价

3.5.1声环境质量现状监测

3.5.1.1 监测布点

为了解项目区声环境质量状况，本次监测引用项目所在集团公司2024年4月厂界噪声的例行监测数据，在厂界设置4个噪声监测点位，监测具体位置见表3.5-1和图3.5-1。

表3.5-1  噪声现状监测点一览表

| 测点 | 名 称 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 项目所在集团公司北边界 | 厂界外1m |
| 2# | 项目所在集团公司西边界 | 厂界外1m |
| 3# | 项目所在集团公司南边界 | 厂界外1m |
| 4# | 项目所在集团公司东边界 | 厂界外1m |

图3.5-1  噪声监测布点图

3.5.1.2 监测项目

监测项目为Leq。

3.5.1.3 监测单位、监测时间和频率

监测单位为山东瑞创环境科技有限公司，2024年4月1日，昼、夜各监测1次。

3.5.1.4 监测方法

监测工作按照《环境监测技术规范》进行，测试方法依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

3.5.1.5 监测结果

表3.5-2  环境噪声现状监测结果                单位：dB(A)

| 测点 编号 | 测点 位置 | 检测结果Leq（dB(A)） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 |  | 夜间 |  |
| 1# | 厂区北边界 | 15:44 | 60 | 22:01 | 53 |
| 2# | 厂区西边界 | 16:02 | 59 | 22:18 | 51 |
| 3# | 厂区南边界 | 16:23 | 60 | 22:38 | 52 |
| 4# | 厂区东边界 | 16:44 | 62 | 22:58 | 53 |

3.5.2 声环境质量现状评价

3.5.2.1 评价标准

北、西、东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，南厂界紧邻邯济铁路，执行4类标准。

3.5.2.2 评价方法

评价方法采用超标值法，计算公式为：

P=Leq-Lb

式中：P—超标值，dB(A)；

Leq—测点等效A声级，dB(A)；

Lb—噪声评价标准，dB(A)。

3.5.2.3 评价结果

表3.5-3 环境噪声现状评价结果                 单位：dB(A)

| 测点 编号 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 标准值 | 差值 | 监测值 | 标准值 | 差值 |
| 1# | 60 | 65 | -5 | 53 | 55 | -2 |
| 2# | 59 | 65 | -6 | 51 | 55 | -4 |
| 3# | 60 | 70 | -10 | 52 | 55 | -3 |
| 4# | 62 | 65 | -3 | 53 | 55 | -2 |

根据厂界噪声检测结果，本项目所在信源集团厂区北、西、东厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

3.6土壤环境质量现状监测与评价

3.6.1土壤环境质量现状监测

3.6.1.1 监测布点及监测因子

按照导则要求，根据本项目位置情况对土壤监测进行布点，土壤监测布点及监测因子见表3.6-1，监测布点图见图3.6-1。

表3.6-1 土壤监测布点及监测因子一览表

| 点位 | 位置 | 布点类型 |  | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 煤场北侧绿化带 | 柱状样 | 0-0.5m | 45项基本因子、石油烃、氟化物 |
|  |  |  | 0.5-1.5m |  |
|  |  |  | 1.5-3m |  |
| 2# | 脱硫塔附近绿化带 | 柱状样 | 0-0.5m | 镉、汞、砷、铅、六价铬、镍、石油烃、氟化物 |
|  |  |  | 0.5-1.5m |  |
|  |  |  | 1.5-3m |  |
| 3# | 除尘器附近绿化带 | 柱状样 | 0-0.5m | 镉、汞、砷、铅、六价铬、镍、石油烃、氟化物 |
|  |  |  | 0.5-1.5m |  |
|  |  |  | 1.5-3m |  |
| 4# | 厂区内北侧绿化带 | 表层样 | 0-0.2m | 镉、汞、砷、铅、六价铬、镍、石油烃、氟化物 |
| 5# | 项目东南侧农田 | 表层样 | 0-0.2m | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃、氟化物 |
| 6# | 依托信源集团灰库北侧绿化带 | 表层样 | 0-0.2m | 镉、汞、砷、铅、六价铬、镍、石油烃、氟化物 |
| 注1：45项基本因子包括：镉、砷、六价铬、铜、汞、铅、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 注2：3#点位因地下有电缆，实际仅检测表层样0-0.5m |  |  |  |  |

图3.6-1  土壤监测布点图

3.6.1.2 监测单位、监测时间及频率

监测单位为山东蓝城分析测试有限公司，土壤监测采样时间为2024年5月11日，采样一次。

3.6.1.3 监测分析方法

本次土壤环境质量监测分析方法具体见表3.6-2。

表3.6-2  土壤监测分析方法一览表

| 项目名称 | 标准代号 | 标准名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | HJ 962-2018 | 土壤 pH 值的测定 电位法 | -- |
| 铅 | GB/T 17141-1997 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 0.1 mg/kg |
| 镉 |  |  | 0.01 mg/kg |
| 石油烃（C10-C40） | HJ 1021-2019 | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 | 6 mg/kg |
| 六价铬 | HJ 1082-2019 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | 0.5 mg/kg |
| 铬 | HJ 491-2019 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 4 mg/kg |
| 镍 |  |  | 3 mg/kg |
| 锌 |  |  | 1 mg/kg |
| 铜 |  |  | 1 mg/kg |
| 砷 | HJ 680-2013 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | 0.01 mg/kg |
| 汞 |  |  | 0.002 mg/kg |
| 氟化物 | HJ 873-2017 | 土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法 | 63 mg/kg |
| 阳离子交换量 | NY/T 1121.5-2006 | 土壤检测 第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定 | 0.05 cmol/kg |
| 1,2-二氯乙烷 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 1.3 μg/kg |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.3 μg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 1.2 μg/kg |
| 邻-二甲苯 |  |  | 1.2 μg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2 μg/kg |
| 氯苯 |  |  | 1.2 μg/kg |
| 苯 |  |  | 1.9 μg/kg |
| 间-二甲苯+对-二甲苯 |  |  | 1.2 μg/kg |
| 甲苯 |  |  | 1.3 μg/kg |
| 1,2-二氯苯 |  |  | 1.5 μg/kg |
| 三氯乙烯 |  |  | 1.2 μg/kg |
| 二氯甲烷 |  |  | 1.5 μg/kg |
| 苯乙烯 |  |  | 1.1 μg/kg |
| 1,4-二氯苯 |  |  | 1.5 μg/kg |
| 氯仿 |  |  | 1.1 μg/kg |
| 四氯乙烯 |  |  | 1.4 μg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 |  |  | 1.1 μg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 1.2 μg/kg |
| 反式-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.4 μg/kg |
| 四氯化碳 |  |  | 1.3 μg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 1.3 μg/kg |
| 氯甲烷 |  |  | 1.0 μg/kg |
| 氯乙烯 |  |  | 1.0 μg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 |  |  | 1.0 μg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 |  |  | 1.2 μg/kg |
| 乙苯 |  |  | 1.2 μg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2 μg/kg |
| 萘 | HJ 834-2017 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | 0.09 mg/kg |
| 苯并[a]芘 |  |  | 0.1 mg/kg |
| 苯并[k]荧蒽 |  |  | 0.1 mg/kg |
| 硝基苯 |  |  | 0.09 mg/kg |
| 苯并[a]蒽 |  |  | 0.1 mg/kg |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  | 0.1 mg/kg |
| 苯并[b]荧蒽 |  |  | 0.2 mg/kg |
| 䓛 |  |  | 0.1 mg/kg |
| 苯胺 |  |  | 0.01 mg/kg |
| 二苯并[a,h]蒽 |  |  | 0.1 mg/kg |
| 2-氯酚 | HJ 703-2014 | 土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 | 0.04 mg/kg |

3.6.1.4 监测结果

本次监测结果见表3.6-3。

表3.6-3  土壤现状监测结果                                单位：mg/kg

| 检测点位 |  | 1# |  |  | 2# |  |  | 3# | 4# | 5# | 6# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样深度（m） |  | 0～0.5 | 0.5～1.5 | 1.5～3.0 | 0～0.5 | 0.5～1.5 | 1.5～3.0 | 0～0.5 | 0～0.2 | 0～0.2 | 0～0.2 |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH | 无量纲 | 9.08 | 9.06 | 8.54 | 8.66 | 9.26 | 8.8 | 8.28 | 8.32 | 8.3 | 8.23 |
| 汞 | mg/kg | 0.018 | 0.014 | 0.007 | 0.022 | 0.018 | 0.01 | 0.027 | 0.029 | 0.03 | 0.021 |
| 砷 | mg/kg | 10.2 | 7.92 | 6.83 | 8.74 | 8.96 | 9.5 | 15.3 | 13.9 | 10.8 | 14.4 |
| 铅 | mg/kg | 20.3 | 18.9 | 16.7 | 22.3 | 22.3 | 23.3 | 29.4 | 24.7 | 23.4 | 25.4 |
| 镉 | mg/kg | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.13 |
| 铜 | mg/kg | 22 | 17 | 14 | / | / | / | / | / | 27 | / |
| 镍 | mg/kg | 27 | 23 | 18 | 28 | 26 | 26 | 51 | 37 | 29 | 35 |
| 六价铬 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND |
| 氟化物 | mg/kg | 556 | 481 | 415 | 522 | 534 | 468 | 703 | 707 | 681 | 686 |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | ND | ND | ND | 38 | 38 | 11 | 16 | 10 | 18 | 12 |
| 锌 | mg/kg | / | / | / | / | / | / | / | / | 80 | / |
| 铬 | mg/kg | / | / | / | / | / | / | / | / | 67 | / |
| 四氯化碳 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 氯仿 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 二氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 四氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 三氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 苯 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 乙苯 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 苯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 间-二甲苯+对-二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 邻-二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 2-氯酚 | mg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 䓛 | mg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 萘 | mg/kg | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| 备注：“ND”表示未检出（小于检出限），“/”表示不要求检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.6.2 土壤环境质量现状评价

3.6.2.1 评价标准

土壤环境除5#点位的其他点位均执行《土壤环境质量标准  建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）筛选值第二类用地；5#点位执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值。

- 3.6.2.2 评价方法

采用单因子指数法进行现状评价，计算公式为：

Si=CiCsi

式中：Si——污染物单因子指数；

Ci——i污染物的浓度值，mg/kg；

Csi——i污染物的评价标准值，mg/kg。

- 3.6.2.3 评价结果

土壤环境现状评价结果见下表。

表3.6-4  土壤环境现状评价结果表

| 检测点位 | 1# |  |  | 2# |  |  | 3# | 4# | 5# | 6# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样深度（m) | 0～0.5 | 0.5～1.5 | 1.5～3.0 | 0～0.5 | 0.5～1.5 | 1.5～3.0 | 0～0.5 | 0～0.2 | 0～0.2 | 0～0.2 |
| 汞 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0088 | 0.0006 |
| 砷 | 0.1700 | 0.1320 | 0.1138 | 0.1457 | 0.1493 | 0.1583 | 0.2550 | 0.2317 | 0.4320 | 0.2400 |
| 铅 | 0.0254 | 0.0236 | 0.0209 | 0.0279 | 0.0279 | 0.0291 | 0.0368 | 0.0309 | 0.1376 | 0.0318 |
| 镉 | 0.0017 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0017 | 0.0028 | 0.0026 | 0.2667 | 0.0020 |
| 铜 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0008 | / | / | / | / | / | 0.2700 | / |
| 镍 | 0.0300 | 0.0256 | 0.0200 | 0.0311 | 0.0289 | 0.0289 | 0.0567 | 0.0411 | 0.1526 | 0.0389 |
| 石油烃（C10-C40） | / | / | / | 0.0084 | 0.0084 | 0.0024 | 0.0036 | 0.0022 | / | 0.0027 |
| 锌 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.2667 | / |
| 铬 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.2680 | / |
| 注：未检出和无标准因子不评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据评价结果，1#～4#、6#土壤点位各监测点监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值第二类用地要求；5#点位监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值。