6 碳排放评价

- 6.1 碳排放政策符合性

- 目前，国家已出台了《2030年前碳达峰行动方案》（国发〔2021〕23号），山东省出台了《关于印发山东省碳达峰实施方案的通知》（鲁政字〔2022〕242号）等。

- 根据《关于印发山东省碳达峰实施方案的通知》（鲁政字〔2022〕242号）文件要求“（二）工业领域碳达峰工程 6、坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。对高耗能高排放项目全面推行清单管理、分类处置、动态监控。严格落实国家产业政策，强化环保、质量、技术、节能、安全标准引领，按照“四个区分”的要求，加快存量项目分类处置，有节能减排潜力的尽快改造提升，依法依规推动落后产能退出。新建项目严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放等减量替代要求，主要产品能效水平对标国家能耗限额先进标准”。本工程为超超临界参数热电联产机组，同步建设高效脱硝、除尘、脱硫设施，属《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的鼓励类项目，符合国家产业政策、相关文件及规划要求。

- 根据生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号），新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

- 新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。本工程污染物排放总量满足总量指标控制要求，项目为热电联产项目。本工程已落实区域污染物削减方案，采取了有效的污染物区域削减措施，确保环境质量改善。

- 6.2 碳排放核算依据及核算边界

根据《企业温室气体排放核算与报告指南 发电设施》，发电企业的全部排放包括化石燃料燃烧的二氧化碳排放、企业净购入使用电力产生的二氧化碳排放。

本项目的核算边界为：以本项目厂界为边界，包括化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放、企业购入的电力生产的二氧化碳排放。

- 6.3碳排放核算

- 6.3.1活动水平数据

本项目脱硫采用电石渣－石膏湿法脱硫工艺，脱硫剂为20%电石渣浆液氨法脱硫，电石废渣主要成分为Ca(OH)2，不属于碳酸盐，因此不涉及脱硫过程中的二氧化碳排放；厂内设施用电均为厂内发电自供，不涉及外购电力，因此不涉及企业购入电力的二氧化碳排放；因此本项目涉及碳排放主要环节为化石燃料燃烧排放。

- 6.3.1.1化石燃料活动水平数据1（煤消耗量）

根据工程分析，本项目燃用设计煤种情况下，年消耗煤炭量1115250.72吨。

- 6.3.1.2化石燃料活动水平数据2（煤炭低位发热量）

根据2024年4月12日国网山东电力公司电力科学研究院出具的《煤样检测报告》可知，本项目燃煤低位发热量为20.91GJ/t。

- 6.3.1.3化石燃料活动水平数据3（柴油消耗量）

本项目锅炉启动1次消耗柴油量为5t，按照4次/年考虑，柴油年消耗量为20t/a。

6.3.1.4化石燃料活动水平数据4（柴油低位发热量）

根据《企业温室气体排放核算与报告指南发电设施》附录A可知，柴油低位发热量缺省值为42.652GJ/t。

6.3.1.5活动水平5（电力消费量）

本项目为热电联产项目，所发出的发电量在满足自用外，多余电量全部上网，故本项目无需从购买外网电，该项活动水平数据为0。

- 6.3.1.6活动水平数据汇总

本项目活动水平数据见表6.3-1。

表6.3-1活动水平数据一览表

| 排放环节 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧 | 烟煤消费量 | t | 1115250.72 |
|  | 烟煤低位发热量 | GJ/t | 20.91 |
|  | 柴油消费量 | t | 20 |
|  | 柴油低位发热量 | GJ/t | 42.652 |
| 购入电力 | 电力 | / | / |

- 6.3.2排放因子

- 6.3.2.1排放因子1（烟煤收到基元素碳含量）

本次核算的聊城信源热电有限公司660MW高效超超临界空冷机组的煤炭来源和信发集团子公司聊城信源集团有限公司现有1#-6#机组一致，由信发集团燃料处统一采购、燃料车间统一入厂质检、计量、存储，生产统一调配使用，煤炭来源地一致。因此本次采用现有1#-6#机组2023年燃煤元素碳含量实测值进行计算。

现有1#-6#机组元素碳含量的测定标准与频次符合《企业温室气体排放核算与报告指南 发电设施》6.2.2 中的相关要求。本次直接引用聊城信源集团有限公司出具的《2023年度企业温室气体排放报告 发电设施》中的全年收到基元素碳含量0.5879tC/t进行计算。

- 6.3.2.2排放因子2（煤炭氧化率）

根据《企业温室气体排放核算与报告指南发电设施》，燃煤的碳氧化率统一取99%。

- 6.3.2.3 排放因子3（柴油单位热值含碳量）

根据《企业温室气体排放核算与报告指南发电设施》，柴油的单位热值含碳量取缺省值0.0202tC/GJ。

- 6.3.2.4排放因子3（柴油碳氧化率）

根据《企业温室气体排放核算与报告指南发电设施》，柴油的碳氧化率取缺省值98%。

- 6.3.2.5排放因子4（电力因子）

根据2024年4月12日生态环境部、国家统计局关于发布2021年电力二氧化碳排放因子的公告，2021年山东省级电力平均二氧化碳排放因子为0.6838（kgCO2/kwh）。

- 6.3.3碳排放量核算

根据《企业温室气体排放核算与报告指南发电设施》，本次评价具体核算过程如下：

E=E燃烧+E电

式中：E—发电设施二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E燃烧—化石燃料燃烧排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E电—购入使用电力产生的排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。

(一)化石燃料燃烧排放

式中：E燃烧—化石燃料燃烧的排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

FCi—第i种化石燃料的消耗量，对固体或液体燃料，单位为吨（t）；对气体燃料，单位为万标准立方米（104Nm3）；

Car，i—第i种化石燃料的收到基元素碳含量，对固体或液体燃料，单位为吨碳/吨（tC/t）；对气体燃料，单位为吨碳/万标准立方米（tC/104Nm3）；

OFi—第i种化石燃料的碳氧化率，以%表示；

44/12—二氧化碳与碳的相对分子质量之比；

i—化石燃料种类代号。

对于未开展元素碳实测的，收到基元素碳含量（Car，i）以下公式计算。

Car，i=NCVar，i×CCi

式中：Car，i—第i种化石燃料的收到基元素碳含量，对固体或液体燃料，单位为吨碳/吨（tC/t）；对气体燃料，单位为吨碳/万标准立方米（tC/104Nm3）；

NCVar，i—第i种化石燃料的收到基低位发热量，对固体或液体燃料，单位为吉焦/吨（GJ/t）；对气体燃料，单位为吉焦/万标准立方米（GJ/104Nm3）；

CCi—第i种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳/吉焦（tC/GJ）；

(二)购入使用的电力和热力对应的排放

E电=AD电×EF电

式中：E电—购入使用电力产生的排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD电—购入使用电量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电—电网排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）。

根据上述公式计算本项目碳排放情况如下：

（1）化石燃料燃烧排放

表6.3-2  本项目机组化石燃料燃烧排放

| 化石燃料种类 | 消费量 | 收到基 碳含量 | 单位热值 含碳量 | 碳氧化率 | 折算因子 | 碳排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t | tC/t | tC/TJ | % | / | tCO2 |
| 烟煤 | 1115250.72 | 0.5879 | / | 99% | 3.67 | 2380030.9 |
| 化石燃料种类 | 消费量 | 平均低位 发热值 | 单位热值含碳量 | 碳氧化率 | 折算因子 | 碳排放量 |
|  | t | GJ/t | tC/TJ | % | / | tCO2 |
| 柴油 | 20 | 42.652 | 0.0202 | 98% | 3.67 | 61.92 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2380093 |

（2）购入使用的电力对应的排放

表6.3-3  购入电力对应的排放

| 类型 | 消耗量（万kWh） | 排放因子（tCO2/MWh） | 碳排放量（tCO2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 0 | 0.6838 | 0 |

（3）本项目碳排放总量

表6.3-4  本项目碳排放总量核算

| 排放源类别 | 排放量（tCO2） |
| --- | --- |
| 化石燃料燃烧排放 | 2380093 |
| 净购入使用的电力和热力对应的排放 | 0 |
| 碳排放总量 | 2380093 |

6.4碳排放替代量测算

碳排放替代量计算公式为：

Q = A×H

其中：Q指碳排放消费替代量；

A指“两高”项目碳排放消费量；

H指替代系数。

根据山东省生态环境厅山东省发展和改革委员会发布的《关于印发山东省高耗能高排放建设项目碳排放减量替代颁发（试行）》、《关于优化调整“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34号），“两高”项目碳排放方面替代比例统一调整为不低于1︰1.1，故本项目最终执行替代比例为1.1。

故本项目执行共需要碳排放替代源计算如下：

2380093 tCO2×1.1 =2618102 tCO2。

根据聊城市生态环境局出具的关于《聊城信源热电有限公司660MW高效超超临界空冷机组项目碳排放减量替代方案审核意见》，该项目替代源为：（1）山东鑫华特钢集团有限公司市级收储的碳排放指标995156 tCO2；（2）临清运河热电有限责任公司收储的碳排放指标401598 tCO2;（3）聊城蓝天热电有限公司收储的碳排放指标407532tCO2；（4）茌平齐鲁供热有限公司收储的碳排放指标274597 tCO2；（5）山东鑫华特钢集团有限公司省级收储的碳排放指标539219 tCO2。

6.5降碳措施

1、高参数高效率运行机组

本项目汽轮机采用了高效超超临界燃煤机组，可以有效的提高电厂经济性，节约燃煤。通过优化系统阻力、汽机发电热耗率达到间冷机组发电经济指标的先进水平。

各种辅助设备的选择以采用安全可靠、技术先进的高效设备为原则。各种辅机设备的参数和容量都按照有关设计规程和规范的要求并结合电厂投运后的负荷率选用。

2、节约燃料

火电机组锅炉的启停及低负荷稳燃消耗大量的燃油，随着燃煤锅炉装机容量的快速增长，调试、启动等燃油还会增加。本工程采用微油点火技术，减少燃油消耗。

3、减碳措施

本工程为降低CO2排放，采取超临界高参数的热电联产机组对区域实现集中供暖供汽，避免了散煤的燃烧，减少碳的排放。

4、本项目用煤优先采用铁路运煤，减少汽车运输碳排放。

5、本项目采用先进机组，燃料分级燃烧，降低不完全燃烧量，提高锅炉热效率，达到节能降耗目的，回收烟气余热也是节能降耗措施，有利于降低成本，增加经济效益。

6.6 碳排放管理与控制计划

建议企业根据能源法和统计法，建立健全的能源利用和消费统计制度和管理制度。依据《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施》（环办气候〔2021〕9号），企业应制定数据质量控制计划，加强发电设施温室气体质量管理，在环境信息平台公开温室气体排放相关信息。

6.7 碳排放环境影响评价结论

本工程符合相关碳排放政策，本工程CO2排放量约2380093tCO2/a，采用微油点火技术，减少燃油消耗。采取超超临界热电联产机组对区域实现集中供暖供汽，避免了散煤的燃烧等措施降低CO2排放。