- 12 评价结论及对策建议

## 12.1 评价结论

## 12.1.1项目概况

聊城信源热电有限公司成立于2022年11月，统一社会信用代码91371500MAC3B7NY53，名下项目为660MW高效超超临界空冷机组项目，该项目属于未批先建，已违规建成项目，主要包括违规建设的机组及其配套的空冷凝气器、输煤系统、辅机冷却系统、脱硝、除尘、脱硫、渣库等设施划。项目厂址位于信源集团厂区内，信源热电与信源集团厂区相邻，两家公司之间无明显厂界区分，位于同一大厂区内，新源热电公辅工程如液氨储罐、柴油储罐、卸煤站及煤场、灰库、危废仓库、脱硫剂、生活水及工业水供应、废水处理、事故水池等均依托信源集团6×600MW级高效超超临界机组项目。

本项目主体建设内容为1×2167t/h锅炉+1×660MW高效超超临界空冷机组，根据《山东省贯彻落实中央生态环境保护督察“回头看”反馈意见具体问题整改进展情况》，信发集团自2017年9月以来，本次评价的违规机组一直在持续建设，至“回头看”时，机组基本建成。聊城市生态环境局于2024年5月24日分别以聊环(茌)罚[2024]035-2号、聊环(茌)罚[2024]036-2号出具了处罚意见。根据处罚意见，2024年4月22日，聊城市生态环境局执法人员对聊城信源热电有限公司进行了调查，发现该单位660MW高效超超临界空冷机组项目配套建设的环境保护设施，未经验收，建设项目即投入生产。聊城市茌平区发展和改革局对聊城信源热电有限公司进行了处罚，详见附件“关于对聊城信源热电有限公司660MW高效超超临界空冷机组项目处罚情况的说明”。根据本次评价期间现场勘查，本项目已违规建成，现场踏勘期间未违规运行。

聊城信源热电有限公司属于规划的集中供热热源点，项目建设符合热电联产规划的要求。

本项目总投资为206157万元，环保投资24000万元，用地面积51063m2，劳动定员50人，耗煤量为111.5t/a（按设计煤种计），年利用小时数4100h（以发电机额定功率计），外供蒸汽量150t/h，发电量27.06亿kWh/a，供热量196万GJ/a。项目配套建设电石渣-石膏湿法脱硫，脱硫效率≥99.68%；静电除尘器+湿式除尘器，除尘效率≥99.99%；采用低氮燃烧器+SCR工艺脱硝，脱硝效率≥89.6%；综合协同汞去除效率≥70%；处理后烟气通过1根240m高的烟囱高空排放。

12.1.2 政策符合性

12.1.2.1产业政策符合性

本项目已立项，项目代码2405-370000-04-01-162615，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的鼓励类：“7．单机30万千瓦及以上，超（超）临界热电联产机组”，项目建设符合国家产业政策。

12.1.2.2 相关政策符合性

本项目符合环办环评[2022}31号《关于印发钢铁/焦化、现代煤化工、石化、火电四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》、发改能源[2016]617号《关于印发<热电联产管理办法>的通知》等政策文件的要求。

12.1.2.3 城市规划符合性

本项目在信源集团厂区内建设，用地类型为工业用地，符合山东茌平经济开发区规划要求。根据《聊城市国土空间总体规划(2021-2035年)》，本项目所在地不位于生态红线保护区范围内，符合生态红线保护要求。

12.1.3 环境敏感点

本项目不需要设置大气环境防护距离。本项目建成后信源集团电厂卫生防护距离为：液氨储存区外扩200m及信源集团电厂生产区外扩100m综合包络区域，该范围内无敏感保护目标。

12.1.4 污染控制及排放情况

### 1、废气

项目有组织废气主要为锅炉废气，主要污染因子包括SO2、NOX、颗粒物、氨、汞及其化合物等，烟气治理配套低氮燃烧+SCR脱硝，设计脱硝效率≥89%；2台双室六电场静电除尘器+湿式除尘器，综合湿法脱硫协同除尘，设计设计除尘效率≥99.989%；采用电石渣—石膏湿法烟气脱硫工艺，建设2座脱硫塔系统（5层喷淋），脱硫塔并联布置，不设旁路和GGH，设计脱硫效率≥99.68%；综合协同脱汞效率70%。处理后的尾气经1座高240m烟囱排放。根据工程分析，锅炉烟气中各类污染物排放浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019)表2标准要求（SO235mg/m3、NOX50mg/m3、颗粒物5.0mg/m3、汞及其化合物0.03mg/m3）。氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求（氨75kg/h）；SCR脱硝装置氨逃逸满足《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）（氨≤2.5mg/m3）要求。

渣库含尘废气废气经布袋除尘器处理，设计除尘效率99%（环评按照90%计算），处理后的废气经1根15m高排气筒排放。颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）标准表1重点控制区要求（颗粒物10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2从严50%要求。

项目无组织废气主要包括输煤系统扬尘，脱硝系统氨等。本项目建设全封闭输煤系统；输煤系统转运站、碎煤楼、煤仓间设置干雾抑尘装置，并配套设置除尘器；脱硫脱硝装置区采取密闭管线输送等措施。采取上述治理措施后厂界废气可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控限值及《火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019)要求。

本项目建成后各类污染物排放量分别为二氧化硫200.69t/a，颗粒物28.67t/a，氮氧化物286.70t/a，汞及其化合物68.25kg/a，氨17.36t/a。

### 2、废水

本项目废水主要为锅炉排水、辅机循环水系统排水、湿电除尘系统排水、输煤系统清洗废水、脱硫系统排的石膏浆液、含油废水及生活污水等。其中锅炉排污水用于辅机循环冷却系统补水；辅机循环水系统排水、湿电除尘系统排水用于脱硫系统补水；输煤系统清洗废水排入信源集团煤水沉淀池沉淀后，回到本项目输煤系统利用，不外排；脱硫系统产生的石膏浆液排入信源集团石膏脱水系统处理，经压滤后大部分滤液进入滤液箱，返回脱硫系统循环利用，少部分排入信源集团脱硫废水处理系统及脱硫回用水处理系统处理后回用，浓水送信源集团煤场喷淋和干灰拌湿等利用；项目含油机泵不定期产生含油废水，经信源集团含油废水处理系统处理后，回用于信源集团煤场喷淋，不外排；本项目新增生活污水依托信源集团污水管线排入华旭公司生活污水处理站处理后，在华旭公司厂区内用于绿化、道路喷洒等利用，不外排。本项目废水全部能够得到综合利用，不外排，对区域地表水环境影响较小。

### 3、固废

本项目产生的固废包括废变压器油、废油漆桶、废矿物油、废矿物油桶、废催化剂、在线监测化验废液、除尘灰、炉渣、除尘器废布袋、生活垃圾等。

废变压器油、废油漆桶、废矿物油、废矿物油桶、废催化剂、在线监测化验废液属于危险废物，依托信源集团危废仓库暂存，全部委托有资质单位处置；除尘灰、炉渣、除尘器废布袋属于一般固废，全部外卖综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。本项目不直接产生脱硫石膏和含油废水处理油泥，脱硫石膏于信源集团石膏脱水系统产生，经信源集团石膏库暂存后外卖综合利用；含油废水处理油泥于信源集团含油废水处理系统产生，经信源集团危废库暂存后委托有资质单位处置。

### 4、噪声

本项目噪声源主要为各设备在运转过程中产生的机械动力噪声和各类风机、蒸汽管道产生的气体动力噪声。由于本项目厂区厂界四周均为信源集团厂区，因此本次评价主要预测本项目噪声源对信源集团厂区厂界的影响，由预测结果知，本项目噪声源对各厂界噪声贡献值昼、夜均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；叠加现状监测值后，各厂界噪声值昼、夜均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

12.1.5 污染物总量控制分析

本项目废水全部经处理后综合利用，不外排。

本项目建成后有组织排放的主要污染物排放量分别为二氧化硫200.69t/a，颗粒物28.67t/a，氮氧化物286.70t/a，项目已通过聊城市生态环境局总量确认。

本工程烟气中汞及其化合物经过脱硝、除尘、脱硫、湿电除尘等协同处理后，排放量为68.25kg/a。

12.1.6 环境影响情况

- 12.1.6.1 环境空气

根据《中共聊城市委办公室聊城市人民政府动办公室关于2022 年全市空气质量情况的通报》，2022 年茌平区细颗粒物(PM2.5)年均浓度为44ug/m3；可吸入颗粒物(PM10)年均浓度为78ug/m3；二氧化硫(SO2)年均浓度为15ug/m3；二氧化氮(NO2)年均浓度为28ug/m3；一氧化碳(CO)第95 百分位数浓度为1.1mg/m3；臭氧(O3)8h 第90 百分位数浓度为171ug/m3。茌平区2022 年SO2、NO2、CO 浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5、PM10、O3 浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目所在地处于不达标区。

根据本次评价引用及补充的监测数据，各环境空气监测点位TSP可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中要求，氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中要求，汞及其化合物未检出。

预测结果显示，本项目建成投产后，在正常工况下，对周边各环境空气保护目标和评价范围内最大网格点的贡献值较小，对区域环境空气质量影响较小。在充分落实报告提出的各项污染防治措施以及区域污染源削减计划后，项目建设不会影响区域环境质量改善目标。

12.1.6.2 地表水

根据收集的2021年-2023年茌新河入徒骇河前白庄闸断面例行监测数据，茌新河监测断面2021年至2023年各监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。根据引用的《山东茌平经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中位于茌新河的2个监测点位数据，茌新河各监测断面水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。

本项目废水全部能够得到综合利用，不外排，对区域地表水环境影响较小。

- 12.1.6.3 地下水

根据评价结果可知，项目所在区域地下水环境质量已不能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求，主要超标因子为氨氮、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐和氯化物。总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、钠出现超标主要与当地水文地质条件有关。氨氮、耗氧量超标可能与农业生产、生活面源污染有关。

- 12.1.6.4 声环境

根据信源集团例行监测报告，本项目所在信源集团厂区北、西、东厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

经预测，本项目投产后正常工况下噪声源对东、西、北厂界噪声贡献值昼、夜均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，南厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。通过叠加现状监测值，信源集团东、西、北厂界噪声贡献值昼、夜均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；南厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

本项目锅炉排汽工况下，信源集团电厂生产区东、西、北厂界昼间噪声叠加值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，夜间噪声叠加值未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求限值的10dB（A）。南厂界昼、夜噪声叠加值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

锅炉吹管工况下，信源集团电厂生产区东、西、北厂界昼间噪声叠加值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，夜间噪声叠加值未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求限值的15dB（A）。南厂界昼间噪声叠加值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，夜间噪声叠加值未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求限值的15dB（A）。

- 12.1.6.5 土壤环境

根据本次评价期间对评价范围内土壤监测结果，监测结果显示项目评价范围土壤环境质量可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值第二类用地要求和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值要求。

本项目建成投产后应确保废气、废水治理设施正常运行，确保厂区防渗层的完好，项目正常运行情况下对土壤环境的影响较小。

12.1.7 清洁生产

本项目所选用的生产工艺和机组等主要设备选型具有国内先进水平，落实各项节能和污染防治措施后，能耗水平低，满足相应的污染排放标准要求。本次参考《电力（燃煤发电企业）行业清洁生产评价指标体系》进行评价，本项目符合清洁生产先进型企业要求。

12.1.8 环境风险评价

本项目涉及的主要危险物质包括氨、柴油、矿物油类、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、钒等，氨主要涉及危险单元包括氨输送管线和脱硝装置区，柴油主要涉及危险单元包括柴油输送管线和锅炉房，矿物油类主要是变压器、含有设备等，二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物主要是烟气中；钒主要是SCR脱硝催化剂中含有。项目潜在危险因素主要是中毒、火灾或爆炸事故。企业在严格落实本次评价提出的各项环境风险防控措施的情况下，发生风险事故概率较小，项目环境风险可防可控。

综上所述，本项目符合国家产业政策要求；项目选址符合园区规划、热电联产规划，选址基本合理；落实各项污染治理措施后，本项目满足标准要求；环境风险可防可控；符合清洁生产及循环经济要求；污染物总量满足总量控制要求；公众支持本项目建设。从环保角度分析，在充分落实报告提出的各项污染防治措施以及区域污染源削减措施后，项目建设对周围环境质量影响较小，项目建设运行是可行的。

12.2 措施与建议

12.2.1 措施

在项目建设中严格执行环保“三同时”制度，把报告书中提出的各项环保措施落实到位，并保证正常运行。

12.2.2必须采取的措施

1、严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。工程竣工后按规定程序申请环保验收，验收合格后主体工程方可投入正式运行。

2、落实废气治理措施，确保达标排放。各大气污染物排放须满足相关排放标准要求。

设置全封闭输煤系统，并设置自动喷淋装置及除尘装置。原煤仓、转运站、碎煤机、灰库等均设置除尘器控制扬尘。

3、加强废水收集和处理管理，各类废水分质收集分质处理后在厂区内综合利用。

4、加强固体废物的综合利用和处置工作，危险废物须委托有资质单位处置。

5、对废水处理设施、废水收集管网、事故水导排系统、脱硫装置区等设施采取严格的防渗措施，防止污染地下水和土壤。

6、按规范设置永久采样孔和采样平台，安装烟气SO2、烟尘、NOx在线连续监测系统，并与环境监控中心联网。

7、落实各项环境风险防范措施及应急预案，并定期组织演练，防止污染事故的发生。

12.2.3 其他措施和建议

1、企业应严格控制燃煤的煤质及燃煤量。

2、制订清洁生产管理办法，定期开展清洁生产审核，进一步提高节能、减污的水平。

3、加强脱硫、脱硝、除尘设施的维护和保养，确保脱硫、脱硝、除尘设施稳定运行，确保污染物达标排放。