概  述

一、建设单位及现有项目概况

聊城信源集团有限公司(以下简称“信源集团”，统一社会信用代码913715007915115198)位于山东茌平经济开发区，公司名下项目包括2个排污许可证。分别为913715007915115198001P；913715007915115198003P。其中913715007915115198001P项目为年产41.96万吨240kA大型预焙槽电解铝项目及工业废渣破碎减容装包项目，913715007915115198003P项目为6×600MW级高效超超临界热电联产项目和年产59.68万吨600KA电解铝项目等。

聊城信源集团有限公司在未办理环保手续的情况下，违规建设了3×660MW高效超超临界空冷机组（7#、8#、9#机组）及配套公辅工程。

信源集团于2022年11月10日进行了公司分立登记。分立后存续的公司为聊城信源集团有限公司，统一社会信用代码913715007915115198，经营地址位于山东省聊城市茌平区信发街道济邯铁路北龙山北路西100米。

分立后新设的公司为聊城信源热电有限公司，统一社会信用代码91371500MAC3B7NY53，将违规建设的9#机组及其配套的空冷凝气器、输煤系统、辅机冷却系统、脱硝、除尘、脱硫、渣库等设施划到信源热电。两家公司独立运营、单独核发排污许可证。

信源热电与信源集团厂区相邻，两家公司之间无明显厂界区分，位于同一大厂区内，信源热电公辅工程如液氨储罐、柴油储罐、卸煤站及煤场、灰库、危废仓库、脱硫剂、生活水及工业水供应、废水处理、事故水池等均依托信源集团6×600MW级高效超超临界机组项目。

本次评价项目即为聊城信源热电有限公司660MW高效超超临界空冷机组项目，即原信源集团违规建设的9#机组及配套设施。

二、本项目基本情况

本项目主体建设内容为1×2167t/h锅炉+1×660MW高效超超临界空冷机组，项目属于“未批先建”已违规建成机组，根据《山东省贯彻落实中央生态环境保护督察回头看”反馈意见具体问题整改进展情况》，要求对本次评价机组南侧安装高清视频监控，实行24小时监控，并与县级公安、发展改革、生态环境等部门监控平台联网运行，全力做好停建机组监管工作。本次评价期间，根据实际调查情况，本次评价机组已建设完成，评价期间未违规运行。

本项目建设内容为1×2167t/h高效超超临界参数变压直流炉、单炉膛、一次再热、平衡通风、前后墙对冲燃烧、半露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉+1×660MW高效超超临界空冷机组，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的鼓励类：“7．单机30万千瓦及以上，超（超）临界热电联产机组”，项目建设符合国家产业政策。

聊城信源热电有限公司属于集中供热热源点，符合热电联产规划的要求。

本项目在信源集团厂区内建设，用地类型为工业用地，符合山东茌平经济开发区规划要求。根据《聊城市国土空间总体规划(2021-2035年)》，本项目所在地不位于生态红线保护区范围内，符合生态红线保护要求。

本项目总投资为206157万元，环保投资24000万元，用地面积51063m2，劳动定员50人，耗煤量为111.5万t/a（按设计煤种计），年利用小时数4100h（以发电机额定功率计），发电量27.06亿kWh/a，供热量196万GJ/a。项目配套建设电石渣-石膏湿法脱硫，脱硫效率≥99.68%；静电除尘器+湿式除尘器，除尘效率≥99.989%；采用低氮燃烧器+SCR工艺脱硝，脱硝效率≥89%；综合协同汞去除效率≥70%；处理后烟气通过1根240m高的烟囱高空排放。本项目烟气治理路线符合《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）中的超低排放技术路线。

三、分析判定相关情况

根据工程分析判定，本项目废气主要为锅炉废气、渣库废气、输煤系统无组织废气以及脱硝装置无组织废气，主要污染因子为SO2、NOX、颗粒物、汞及其化合物、氨等；废水主要为锅炉排水、循环水系统排水、湿电除尘系统排水、输煤系统清洗废水、脱硫系统排的石膏浆液、含油废水及生活污水等；固体废物包括废变压器油、废矿物油、废矿物油桶、废催化剂、在线监测化验废液、除尘灰、炉渣、除尘器废布袋、生活垃圾等；项目新增噪声源主要是机泵、碎煤机、磨煤机、风机、空压机及锅炉排汽、吹管噪声等。

根据项目的工程分析情况及周边环境特征以及相关导则情况，确定环境空气的评价等级为一级，地表水评价等级为三级B，地下水评价等级为三级，声环境评价等级为三级，环境风险评价等级为二级，土壤环境评价等级为二级。

四、关注的主要环境问题及环境影响

1、关注的主要环境问题

根据项目的特点，本次评价主要关注的环境问题包括：

（1）本项目污染防治措施的经济技术可行性，关注本项目所采用的污染防治技术措施是否能实现废气长期稳定达标排放要求。

（2）关注大气环境影响的可接受性。重点关注大气污染物排放对区域环境空气质量的影响。

（3）项目固体废物产生量较大，关注主要固体废物全部综合利用的可行性。

（4）关注项目地下水防渗的相关措施，分析项目运营对区域地下水的影响。

2、本项目的主要环境影响

（1）废气

本项目废气包括锅炉废气、渣库废气、输煤系统废气及无组织氨等。锅炉有组织废气排放满足《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2019）表2要求；其他有组织低矮排放源颗粒物满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

脱硝装置氨逃逸满足《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017），锅炉烟囱氨的排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准要求。

根据环境空气影响预测结果，项目建成后对区域环境空气质量影响较小，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放控制限值，氨满足《火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019)中要求。

（2）废水

本项目废水主要为锅炉排水、辅机循环水系统排水、湿电除尘系统排水、输煤系统清洗废水、脱硫系统排的石膏浆液、含油废水及生活污水等。其中锅炉排污水用于辅机循环冷却系统补水；辅机循环水系统排水、湿电除尘系统排水用于脱硫系统补水；输煤系统清洗废水排入信源集团煤水沉淀池沉淀后，回到本项目输煤系统利用，不外排；脱硫系统产生的石膏浆液排入信源集团石膏脱水系统处理，经压滤后大部分滤液进入滤液箱，返回脱硫系统循环利用，少部分排入信源集团脱硫废水处理系统及脱硫回用水处理系统处理后回用，浓水送信源集团煤场喷淋和干灰拌湿等利用；项目含油机泵不定期产生含油废水，经信源集团含油废水处理系统处理后，回用于信源集团煤场喷淋，不外排；本项目新增生活污水依托信源集团污水管线排入华旭公司生活污水处理站处理后，在华旭公司厂区内用于绿化、道路喷洒等利用，不外排。本项目废水全部能够得到综合利用，不外排，对区域地表水环境影响较小。

（3）噪声

本项目噪声源主要为各设备在运转过程中产生的机械动力噪声和各类风机、蒸汽管道产生的气体动力噪声。由于本项目厂区厂界四周均为信源集团厂区，因此本次评价主要预测本项目噪声源对信源集团厂区厂界的影响，由预测结果知，本项目噪声源对各厂界噪声贡献值昼、夜均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；叠加现状监测值后，各厂界噪声值昼、夜均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（4）固废

本项目产生的固废包括废变压器油、废矿物油、废矿物油桶、废催化剂、在线监测化验废液、除尘灰、炉渣、除尘器废布袋、生活垃圾等。

废变压器油、废矿物油、废矿物油桶、废催化剂、在线监测化验废液属于危险废物，依托信源集团危废仓库暂存，全部委托有资质单位处置；除尘灰、炉渣、除尘器废布袋属于一般固废，全部外卖综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。本项目不直接产生脱硫石膏和含油废水处理油泥，脱硫石膏于信源集团石膏脱水系统产生，经信源集团石膏库暂存后外卖综合利用；含油废水处理油泥于信源集团含油废水处理系统产生，经信源集团危废库暂存后委托有资质单位处置。

（5）环境风险

本项目涉及的主要危险物质包括氨、柴油、矿物油类、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、钒等，氨主要涉及危险单元包括氨输送管线和脱硝装置区，柴油主要涉及危险单元包括柴油输送管线和锅炉房，矿物油类主要是变压器、含有设备等，二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物主要是烟气中；钒主要是SCR脱硝催化剂中含有。项目潜在危险因素主要是中毒、火灾或爆炸事故。企业在严格落实本次评价提出的各项环境风险防控措施的情况下，发生风险事故概率较小，项目环境风险可防可控。

（6）大气环境防护距离

根据大气环境影响预测结果，本项目不需要设置大气环境防护距离。本项目建成后信源集团电厂卫生防护距离为：液氨储存区外扩200m及信源集团电厂生产区外扩100m综合包络区域，该范围内无敏感保护目标。

五、环境影响评价工作过程

聊城信源热电有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。项目组接受委托后立即组织人员到工程建设所在地进行了现场踏勘与实地调查，收集了项目有关资料及区域环境质量现状资料，制定了监测计划并委托监测单位进行了现状监测。根据项目排污特点及周边地区的环境特征，确定以环境空气影响为评价工作重点，开展环境现状调查监测与评价工作，编制工程分析，对各环境要素进行影响预测与评价。项目组在以上工作的基础上完成了环境影响报告书。

本次环评期间，建设单位采用网站公示、报纸公示、报告书征求意见稿公示、收集调查表等形式向公众介绍项目信息，调查公众对该项目情况的意见和建议。公示期间，未收到公众的电话、邮件、书面信件或其他任何关于本项目的环境保护方面的反馈意见。周边被调查公众对项目建设未有反对意见。建设单位将公众参与相关内容单独编制成册与本环境影响评价报告书一并上报审批主管部门。

六、环境影响评价主要结论

本项目符合国家产业政策要求；项目选址符合城市规划、热电联产规划，选址基本合理；落实各项污染治理措施后，本项目各污染物满足排放标准要求；环境风险可防可控；符合清洁生产及循环经济要求；污染物总量满足总量控制要求；公众支持本项目建设。从环保角度分析，在充分落实报告提出的各项污染防治措施和落实区域污染源削减计划后，项目建设对周围环境质量影响较小，可满足区域环境质量改善目标，项目建设可行。

项目组

2024年5月